LBB系列

机座号（mm）：80、110、130、150

额定转矩（Nm）：1.3～19.1

额定功率（Kw）：0.4～3.0

额定转速（rpm）：1500、2000、3000

最高转速（rpm）：3000

极对数：4

转子惯量：中惯量

反馈元件：可选

失电制动器：可配

适配驱动器工作电压（VAC）：220

LB系列

机座号（mm）：80、110、130、150

额定转矩（Nm）：1.3～27

额定功率（Kw）：0.4～5.5

额定转速（rpm）：1500、2000、2500、3000

最高转速（rpm）：/

极对数：4

转子惯量：中惯量

反馈元件：可选

失电制动器：可配

适配驱动器工作电压（VAC）：220

HBB系列

机座号（mm）：110、130、150、180

额定转矩（Nm）：2.4～55

额定功率（Kw）：0.4～8.6

额定转速（rpm）：1500、2000

最高转速（rpm）：3000

极对数：4

转子惯量：中惯量

反馈元件：可选

失电制动器：可配

适配驱动器工作电压（VAC）：380

LDD系列

机座号（mm）：130

额定转矩（Nm）：4.2～17.8

额定功率（Kw）：0.65～2.8

额定转速（rpm）：1500

最高转速（rpm）：2000、3000

极对数：5

转子惯量：中惯量

反馈元件：可选

失电制动器：可配

适配驱动器工作电压（VAC）：220

HB系列

机座号（mm）：110、130、150、180

额定转矩（Nm）：2～55

额定功率（Kw）：0.6～8.6

额定转速（rpm）：1500、2000、2500、3000

最高转速（rpm）：/

极对数：4

转子惯量：中惯量

反馈元件：可选

失电制动器：可配

适配驱动器工作电压（VAC）：380

HBBP系列

机座号（mm）：180

额定转矩（Nm）：27～70

额定功率（Kw）：5.5～11.7

额定转速（rpm）：1600、2000

最高转速（rpm）：2500

极对数：4

转子惯量：中惯量

反馈元件：可选

失电制动器：无

适配驱动器工作电压（VAC）：380

请您关注以下

| 伺服电机为自冷式散热方式，安装时请选择足够大的安装板。伺服电机长期工作，机体本身会有一定的温度，这是正常情况。 | 装配了失电制动器的伺服电机，其失电制动器的电源必须由驱动器控制开闭，否则会造成工作状态不佳。 |
| --- | --- |

| 伺服电机内装精密反馈元件，严禁重力敲击电机轴伸端及后部。请注意电机轴伸端的最大径、轴向力的限值。 | 严禁随意更改、拆装及加工电机部件。请您将需求告之我们，我们来为您服务。 |
| --- | --- |

电机电联接器

| 反馈元件插座 动力插座 | 动力插座 反馈元件插座 失电制动器插座 |
| --- | --- |

转矩转速曲线示意图

| LB、HB系列 | LDD、LBB、HBB系列 |
| --- | --- |
| Nm Mmax Mn rpm Nn | rpm Nm Mmax Mn Nn Nmax |

ST系列伺服电机的Mmax=3Mn；Mmax输出状态为短时工作。使用时请查询配置的驱动器输出容量。

动力插座（4P插座）：  80、110、130、150、180机座号：

| 绕组引线 | U | V | W |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 插头编号 | 2 | 3 | 4 | 1 |

反馈元件插座：省线增量式编码器（代码F1，9P插座/插头）：

| 信 号 | +5V | 0V | A+ | A- | B+ | B- | Z+ | Z- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 插头编号 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 8 | 6 | 9 | 1 |

反馈元件插座：非省线式增量编码器（代码F、F5，15 P插座/插头）：

| 信 号 | +5V | 0V | A+ | A- | B+ | B- | Z+ | Z- | U+ | U- | V+ | V- | W+ | W- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 插座编号 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 8 | 6 | 9 | 10 | 13 | 11 | 14 | 12 | 15 | 1 |

反馈元件插座：绝对式多圈编码器（代码M、M1，7P插座/插头）：

| 信 号 | +5V | 0V | SD+ | SD- | E+ | E- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 插头编号 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |

反馈元件插座：旋转变压器（代码X，9P  DB插头/插座）

| 信 号 | R1 | R2 | S1 | S3 | S2 | S4 | 空 | 空 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 插头编号 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |

反馈元件插座：非省线式增量编码器（代码F、F5、15P  DB插头/插座）

| 信 号 | +5V | 0V | A+ | A- | B+ | B- | Z+ | Z- | U+ | U- | V+ | V- | W+ | W- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 插座编号 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 8 | 6 | 9 | 10 | 13 | 11 | 14 | 12 | 15 | 1 |

失电制动器插座（3 P、2P）：80、110、130、150、80机座号

| 机座号 | 80 | 110 | 130 |  | 150 | 180 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作电压 | 24VDC | 24VDC | 24VDC |  | 100VDC | 100VDC |
| 制动转矩 | ≥2.5Nm | ≥8Nm | ≥12Nm |  | ≥30Nm | ≥30Nm |
| 工作电流 | ≤0.6 A |  |  |  |  |  |
| 插座编号 | 1 |  |  | 2 |  |  |
| 备 注 | 电源接入无极性要求 |  |  |  |  |  |

编码器代码：

F：增量复合式光电编码器（2500C/T）

F1：省线增量复合光电编码器（2500C/T）

F5：增量复合式光电编码器（5000C/T）

M：Tamagawa 绝对值串口协议光电编码器（17bit/33bit）

M1：Tamagawa 绝对值串口协议光电编码器（23bit/33bit）

特点：

| 机座（mm）：80、110、130、150 |  | 额定转矩（Nm）：1.3～27 |
| --- | --- | --- |
| 额定转速（rpm）：1500、2000、2500、3000 |  | 额定功率（Kw）：0.4～5.5 |
| 失电制动器：选配 |  | 极对数：4 |
| 绝缘等级：B |  | 防护等级：密封自冷式IP65 |
| 安装方式：法兰盘 |  | 适配驱动器工作电压（VAC）：220 |
| 环境温度：0～55℃ |  | 环境湿度：小于90%（无结露） |

LB系列伺服电机型号编号说明：

|  |  | 110 | ST | – | M | 020 | 30 | L | F | B | Z | /C |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ⑴ | ⑵ |  | ⑶ | ⑷ | ⑸ | ⑹ | ⑺ | ⑻ | ⑼ | ⑽ |  |  |

| ⑴ 机座号 | ⑵ 交流永磁同步伺服电机 | ⑶ 反馈元件类型 |
| --- | --- | --- |
| ⑷ 额定转矩：三位数×0.1Nm | ⑸ 额定转速： 二位数×100rpm | ⑹ 驱动器工作电压（VAC）：220 |
| ⑺ 编码器代码 | ⑻ 中惯量 | ⑼安装了失电制动器 |
| ⑽ 轴伸端键槽代码，无键无代码。 |  |  |

LB系列一览表

| 电机型号 | 主要参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 额定转矩 | 额定转速 | 额定电流 | 额定功率 |
| 80ST-M01330L□B | 1.3 Nm | 3000 rpm | 2.6 A | 0.4 Kw |
| 80ST-M02430L□B | 2.4 Nm | 3000 rpm | 4.2 A | 0.75 Kw |
| 80ST-M03330L□B | 3.3 Nm | 3000 rpm | 4.2 A | 1.0 Kw |
| 110ST-M02030L□B | 2.0 Nm | 3000 rpm | 4.0 A | 0.6 Kw |
| 110ST-M04030L□B | 4.0 Nm | 3000 rpm | 5.0 A | 1.2 Kw |
| 110ST-M05030L□B | 5.0 Nm | 3000 rpm | 6.0 A | 1.5 Kw |
| 110ST-M06020L□B | 6.0 Nm | 2000 rpm | 6.0 A | 1.2 Kw |
| 110ST-M06030L□B | 6.0 Nm | 3000 rpm | 8.0 A | 1.8 Kw |
| 130ST-M04025L□B | 4.0 Nm | 2500 rpm | 4.0 A | 1.0 Kw |
| 130ST-M05020L□B | 5.0 Nm | 2000 rpm | 5.0 A | 1.0 Kw |
| 130ST-M05025L□B | 5.0 Nm | 2500 rpm | 5.0 A | 1.3 Kw |
| 130ST-M06025L□B | 6.0 Nm | 2500 rpm | 6.0 A | 1.5 Kw |
| 130ST-M07720L□B | 7.7 Nm | 2000 rpm | 6.0 A | 1.6 Kw |
| 130ST-M07725L□B | 7.7 Nm | 2500 rpm | 7.5 A | 2.0 Kw |
| 130ST-M07730L□B | 7.7 Nm | 3000 rpm | 9.0 A | 2.4 Kw |
| 130ST-M10015L□B | 10 Nm | 1500 rpm | 6.0 A | 1.5 Kw |
| 130ST-M10025L□B | 10 Nm | 2500 rpm | 10.0 A | 2.6 Kw |
| 130ST-M15015L□B | 15 Nm | 1500 rpm | 9.5 A | 2.3 Kw |
| 130ST-M15025L□B | 15 Nm | 2500 rpm | 17.0 A | 3.8 Kw |
| 150ST-M15025L□B | 15 Nm | 2500 rpm | 16.5 A | 3.8 Kw |
| 150ST-M18020L□B | 18 Nm | 2000 rpm | 16.5 A | 3.6 Kw |
| 150ST-M23020L□B | 23 Nm | 2000 rpm | 20.5 A | 4.7 Kw |
| 150ST-M27020L□B | 27 Nm | 2000 rpm | 20.5 A | 5.5 Kw |

□：编码器代码。

| ● 80机座 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 电机型号 | 80ST-M01330L□B | 80ST-M02430L□B | 80ST-M03330L□B |
| 功 率 | 0.4 Kw | 0.75 Kw | 1.0 Kw |
| 额定转矩 | 1.3 Nm | 2.4 Nm | 3.3 Nm |
| 额定转速 | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm |
| 额定电流 | 2.6 A | 4.2 A | 4.2 A |
| 转子惯量 | 0.577×10-4 Kgm2 （0.637×10-4 Kgm2） | 0.934×10-4 Kgm2 （0.994×10-4 Kgm2） | 1.164×10-4 Kgm2 （1.724×10-4 Kgm2） |
| 机械时间常数 | 1.286 ms | 0.774 ms | 0.611 ms |
| 最大电流 | 7.8 A | 12.6 A | 12.6 A |
| 最大转矩 | 3.9 Nm | 7.2 Nm | 9.9 Nm |

Fs≤50N

Fr≤200N

最大径、轴向力：

括号内为带失电制动器的转子惯量。

□：编码器代码。

B型键

| 型 号 | A (mm) | A1 (mm) | B (mm) | L (mm) | L1 (mm) | d (mm) | b (mm) | t (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80ST-M01330L□B | 129 | 171 | 500 | 30 | 25 | Φ19 0 -0.013 | 6 0 -0.03 | 15.5 0 -0.1 |
| 80ST-M02430L□B | 151 | 193 | 500 | 30 | 25 | Φ19 0 -0.013 | 6 0 -0.03 | 15.5 0 -0.1 |
| 80ST-M03330L□B | 165 | 208 | 500 | 30 | 25 | Φ19 0 -0.013 | 6 0 -0.03 | 15.5 0 -0.1 |

| ● 110机座 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电机型号 | 110ST-M02030L□B | 110ST-M04030L□B | 110ST-M05030L□B | 110ST-M06020L□B | 110ST-M06030L□B |
| 功 率 | 0.6 Kw | 1.2 Kw | 1.5 Kw | 1.2 Kw | 1.8 Kw |
| 额定转矩 | 2.0 Nm | 4.0 Nm | 5.0 Nm | 6.0 Nm | 6.0 Nm |
| 额定转速 | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 2000 rpm | 3000 rpm |
| 额定电流 | 4.0 A | 5.0 A | 6.0 A | 6.0 A | 8.0 A |
| 转子惯量 | 0.413×10-3 Kgm2 （0.477×10-3 Kgm2） | 0.693×10-3 Kgm2 （0.757×10-3 Kgm2） | 0.856×10-3 Kgm2 （0.92×10-3 Kgm2） | 1.029×10-3 Kgm2 （1.093×10-3 Kgm2） | 1.029×10-3 Kgm2 （1.093×10-3 Kgm2） |
| 机械时间常数 | 4.867 ms | 2.531 ms | 2.12 ms | 1.976 ms | 1.855 ms |
| 最大电流 | 12.0 A | 15.0 A | 18.0 A | 18.0 A | 24.0 A |
| 最大转矩 | 6.0 Nm | 12.0 Nm | 15.0 Nm | 18.0 Nm | 18.0 Nm |

Fs≤180N

Fr≤600N

最大径、轴向力：

括号内为带失电制动器的转子惯量。

□：编码器代码。

| A型键 | B型键 | C型键 |
| --- | --- | --- |

| 型 号 | A (mm) | A1 (mm) | B (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | d (mm) | b (mm) | t (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110ST-M02030L□B | 158 | 200 | 76 | 48 | 40 | 3 | Φ19 0 -0.013 | 6 0 -0.03 | 15.5 0 -0.1 |
| 110ST-M04030L□B | 185 | 227 | 102 | 48 | 40 | 3 | Φ19 0 -0.013 | 6 0 -0.03 | 15.5 0 -0.1 |
| 110ST-M05030L□B | 200 | 242 | 118 | 48 | 40 | 3 | Φ19 0 -0.013 | 6 0 -0.03 | 15.5 0 -0.1 |
| 110ST-M06020L□B 110ST-M06030L□B | 217 | 259 | 134 | 48 | 40 | 3 | Φ19 0 -0.013 | 6 0 -0.03 | 15.5 0 -0.1 |

| ● 130机座 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电机型号 | 130ST-M04025L□B | 130ST-M05020L□B | 130ST-M05025L□B | 130ST-M06025L□B |
| 功 率 | 1.0 Kw | 1.0 Kw | 1.3 Kw | 1.5 Kw |
| 额定转矩 | 4.0 Nm | 5.0 Nm | 5.0 Nm | 6.0 Nm |
| 额定转速 | 2500 rpm | 2000 rpm | 2500 rpm | 2500 rpm |
| 额定电流 | 4.0 A | 5.0 A | 5.0 A | 6.0 A |
| 转子惯量 | 1.04×10-3 Kgm2 （1.207×10-3 Kgm2） | 1.337×10-3 Kgm2 （1.504×10-3 Kgm2） | 1.337×10-3 Kgm2 （1.504×10-3 Kgm2） | 1.556×10-3 Kgm2 （1.723×10-3 Kgm2） |
| 机械时间常数 | 3.457 ms | 4.901 ms | 3.478 ms | 2.824 ms |
| 最大电流 | 12.0 A | 15.0 A | 15.0 A | 18.0 A |
| 最大转矩 | 12.0 Nm | 15.0 Nm | 15.0 Nm | 18.0 Nm |

Fs≤300N

Fr≤900N

最大径、轴向力：

括号内为带失电制动器的转子惯量。

□：编码器代码。

| A型键 | B型键 | C型键 |
| --- | --- | --- |

| 型 号 | A (mm) | A1 (mm) | B (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | d (mm) | b (mm) | t (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 130ST-M04025L□B | 163 | 205 | 80 | 50 | 40 | 5 | Φ22 0 -0.013 | 6 0 -0.03 | 18.5 0 -0.1 |
| 130ST-M05020L□B 130ST-M05025L□B | 171 | 213 | 89 | 50 | 40 | 5 | Φ22 0 -0.013 | 6 0 -0.03 | 18.5 0 -0.1 |
| 130ST-M06025L□B | 181 | 223 | 98 | 50 | 40 | 5 | Φ22 0 -0.013 | 6 0 -0.03 | 18.5 0 -0.1 |

|  | ● 130机座 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电机型号 | 130ST-M07720L□B | 130ST-M07725L□B | 130ST-M07730L□B | 130ST-M10015L□B |
|  | 功 率 | 1.6 Kw | 2.0 Kw | 2.4 Kw | 1.5 Kw |
|  | 额定转矩 | 7.7 Nm | 7.7 Nm | 7.7 Nm | 10Nm |
|  | 额定转速 | 2000 rpm | 2500 rpm | 3000 rpm | 1500 rpm |
|  | 额定电流 | 6.0 A | 7.5 | 9.0 | 6.0 |
|  | 转子惯量 | 1.959×10-3 Kgm2 （2.126×10-3 Kgm2） | 1.959×10-3 Kgm2 （2.126×10-3 Kgm2） | 1.959×10-3 Kgm2 （2.126×10-3 Kgm2） | 2.539×10-3 Kgm2 （2.706×10-3 Kgm2） |
|  | 机械时间常数 | 2.356 ms | 2.142 ms | 2.262 ms | 2.196 ms |
|  | 最大电流 | 18.0 A | 20.7 A | 27.0 A | 18.0 A |
|  | 最大转矩 | 23.1Nm | 23.1 Nm | 23.1 Nm | 30.0 Nm |

Fs≤300N

Fr≤900N

最大径、轴向力：

括号内为带失电制动器的转子惯量。

□：编码器代码。

| A型键 | B型键 | C型键 |
| --- | --- | --- |

| 型 号 | A (mm) | A1 (mm) | B (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | d (mm) | b (mm) | t (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 130ST-M07720L□B 130ST-M07725L□B 130ST-M07730L□B | 195 | 237 | 112 | 50 | 40 | 5 | Φ22 0 -0.013 | 6 0 -0.03 | 18.5 0 -0.1 |
| 130ST-M10015L□B | 219 | 261 | 136 | 50 | 40 | 5 | Φ22 0 -0.013 | 6 0 -0.03 | 18.5 0 -0.1 |

|  | ● 130机座 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电机型号 | 130ST-M10025L□B | 130ST-M15015L□B | 130ST-M15025L□B |
|  | 功 率 | 2.6 Kw | 2.3 Kw | 3.9 Kw |
|  | 额定转矩 | 10.0 Nm | 15.0 Nm | 15.0 Nm |
|  | 额定转速 | 2500 rpm | 1500 rpm | 2500 rpm |
|  | 额定电流 | 10.0 A | 9.5 A | 17.0 A |
|  | 转子惯量 | 2.539×10-3 Kgm2 （2.706×10-3 Kgm2） | 2.914×10-3 Kgm2 （3.081×10-3 Kgm2） | 2.914×10-3 Kgm2 （3.081×10-3 Kgm2） |
|  | 机械时间常数 | 1.996 ms | 1.606 ms | 1.146 ms |
|  | 最大电流 | 30.0 A | 28.5 A | 51.0 A |
|  | 最大转矩 | 30.0 Nm | 45.0 Nm | 45.0 Nm |

Fs≤300N

Fr≤900N

最大径、轴向力：

括号内为带失电制动器的转子惯量。

□：编码器代码。

| A型键 | B型键 | C型键 |
| --- | --- | --- |

| 型 号 | A (mm) | A1 (mm) | B (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | d (mm) | b (mm) | t (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 130ST-M10025L□B | 219 | 261 | 136 | 50 | 40 | 5 | Φ22 0 -0.013 | 6 0 -0.03 | 18.5 0 -0.1 |
| 130ST-M15015L□B 130ST-M15025L□B | 267 | 309 | 184 | 50 | 40 | 5 | Φ22 0 -0.013 | 6 0 -0.03 | 18.5 0 -0.1 |

|  | ● 150机座 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电机型号 | 150ST-M15025L□B | 150ST-M18020L□B | 150ST-M23020L□B | 150ST-M27020L□B |
|  | 功 率 | 3.8 Kw | 3.6 Kw | 4.7 Kw | 5.5 Kw |
|  | 额定转矩 | 15.0 Nm | 18.0 Nm | 23.0 Nm | 27.0 Nm |
|  | 额定转速 | 2500 rpm | 2000 rpm | 2000 rpm | 2000 rpm |
|  | 额定电流 | 16.5 A | 16.5 A | 20.5 A | 20.5 A |
|  | 转子惯量 | 4.609×10-3 Kgm2 （5.209×10-3 Kgm2） | 6.222×10-3 Kgm2 （6.6×10-3 Kgm2） | 8.345×10-3 Kgm2 （8.945×10-3 Kgm2） | 9.871×10-3 Kgm2 （10.471×10-3 Kgm2） |
|  | 机械时间常数 | 1.941 ms | 2.07 ms | 1.909 ms | 2.564 ms |
|  | 最大电流 | 49.5 A | 49.5 A | 61.5 A | 61.5 A |
|  | 最大转矩 | 45.0 Nm | 54.0 Nm | 69.0 Nm | 81.0 Nm |

Fs≤500N

Fr≤1200N

最大径、轴向力：

括号内为带失电制动器的转子惯量。

□：编码器代码。

| A型键 | B型键 | C型键 |
| --- | --- | --- |

| 型 号 | A (mm) | A1 (mm) | B (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | d (mm) | b (mm) | t (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150ST-M15025L□B | 231 | 293 | 146 | 72 | 60（B型） 55（C型） | 5 | Φ28 0 -0.013 | 8 0 -0.03 | 24 0 -0.1 |
| 150ST-M18020L□B | 250 | 312 | 166 | 72 | 60（B型） 55（C型） | 5 | Φ28 0 -0.013 | 8 0 -0.03 | 24 0 -0.1 |
| 150ST-M23020L□B | 280 | 342 | 196 | 72 | 60（B型） 55（C型） | 5 | Φ28 0 -0.013 | 8 0 -0.03 | 24 0 -0.1 |
| 150ST-M27020L□B | 306 | 368 | 222 | 72 | 60（B型） 55（C型） | 5 | Φ28 0 -0.013 | 8 0 -0.03 | 24 0 -0.1 |

特点：

| 机座（mm）：130 |  | 额定转矩（Nm）：4.2～17.8 |
| --- | --- | --- |
| 额定转速（rpm）：1500 |  | 最高转速（rpm）：2000、3000 |
| 额定功率（Kw）：0.65～2.8 |  | 极对数：5 |
| 绝缘等级：F |  | 安装方式：法兰盘 |
| 适配驱动器工作电压（VAC）：220 |  | 环境温度：0～55℃ |
| 环境湿度：小于90%（无结露） |  | 防护等级：IP65 |

LDD系列功率伺服电机型号编号说明：

|  |  | 130 | ST | – | M | 042 | 15 | 30 | L | M1 | D | D | Z | /C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ⑴ | ⑵ |  | ⑶ | ⑷ | ⑸ | ⑹ | ⑺ | ⑻ | ⑼ | ⑽ | ⑾ | ⑿ |  |

| ⑴ 机座号 | ⑵ 交流永磁同步伺服电机 | ⑶ 反馈元件代码 |
| --- | --- | --- |
| ⑷ 额定转矩：三位数×0.1Nm | ⑸ 额定转速： 二位数×100rpm | ⑹ 最高转速：二位数×100rpm |
| ⑺ 适配驱动器工作电压代码 | ⑻ 编码器代码 | ⑼ 中惯量（产品序号） |
| ⑽ 具有最高转速特性 | ⑾ 装配失电制动器 | ⑿ 轴伸端键槽代码，无键无代码。 |

130LDD系列一览表

| 电机型号 | 主要参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 额定转矩 | 额定转速 | 最高转速 | 额定电流 | 额定功率 |
| 130ST-M0421530L□DD | 4.2 Nm | 1500 rpm | 3000 rpm | 5.5A | 0.65 Kw |
| 130ST-M0541530L□DD | 5.4 Nm | 1500 rpm | 3000 rpm | 6.5 A | 0.85 Kw |
| 130ST-M0641530L□DD | 6.4 Nm | 1500 rpm | 3000 rpm | 8.0 A | 1.0 Kw |
| 130ST-M0751530L□DD | 7.5 Nm | 1500 rpm | 3000 rpm | 9.0 A | 1.2 Kw |
| 130ST-M0841530L□DD | 8.4 Nm | 1500 rpm | 3000 rpm | 9.5 A | 1.3 Kw |
| 130ST-M0961530L□DD | 9.6 Nm | 1500 rpm | 3000 rpm | 10.0 A | 1.5 Kw |
| 130ST-M1151520L□DD | 11.5 Nm | 1500 rpm | 2000 rpm | 9.0 A | 1.8 Kw |
| 130ST-M1151530L□DD | 11.5 Nm | 1500 rpm | 3000 rpm | 14.0 A | 1.8 Kw |
| 130ST-M1461520L□DD | 14.6 Nm | 1500 rpm | 2000 rpm | 11.0 A | 2.3 Kw |
| 130ST-M1461530L□DD | 14.6 Nm | 1500 rpm | 3000 rpm | 16.0A | 2.3 Kw |
| 130ST-M1781530L□DD | 17.8 Nm | 1500 rpm | 3000 rpm | 19.0A | 2.8 Kw |

□：编码器代码。

|  | ● 130机座（1500rpm/3000rpm） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电机型号 | 130ST-M0421530L□DD | 130ST-M0541530L□DD | 130ST-M0641530L□DD |
|  | 功 率 | 0.65 Kw | 0.85 Kw | 1.0 Kw |
|  | 额定转矩 | 4.2 Nm | 5.4 Nm | 6.4 Nm |
|  | 额定转速 | 1500 rpm | 1500 rpm | 1500 rpm |
|  | 最高转速 | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm |
|  | 额定电流 | 5.5 A | 6.5 A | 8.0 A |
|  | 转子惯量 | 1.163 Kgm2×10-3 （1.33 Kgm2×10-3） | 1.388Kgm2×10-3 （1.555Kgm2×10-3） | 1.604 Kgm2×10-3 （1.771Kgm2×10-3） |
|  | 机械时间常数 | 3.704 ms | 2.900 ms | 2.804 ms |
|  | 最大电流 | 17.3A | 20.5A | 25.2 A |
|  | 最大转矩 | 12.6 Nm | 16.2 Nm | 19.2 Nm |

|  | ● 130机座（1500rpm/3000rpm） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电机型号 | 130ST-M0751530L□DD | 130ST-M0841530L□DD | 130ST-M0961530L□DD |
|  | 功 率 | 1.2 Kw | 1.3 Kw | 1.5 Kw |
|  | 额定转矩 | 7.5 Nm | 8.4 Nm | 9.6 Nm |
|  | 额定转速 | 1500 rpm | 1500 rpm | 1500 rpm |
|  | 最高转速 | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm |
|  | 额定电流 | 9.0 A | 9.5 A | 10.0A |
|  | 转子惯量 | 1.857Kgm2×10-3 （2.024Kgm2×10-3） | 2.059Kgm2×10-3 （2.226Kgm2×10-3） | 2.369 Kgm2×10-3 （2.536Kgm2×10-3） |
|  | 机械时间常数 | 2.409 ms | 2.071 ms | 2.167 ms |
|  | 最大电流 | 28.4A | 30.0A | 31.5 A |
|  | 最大转矩 | 22.5 Nm | 25.2 Nm | 28.8 Nm |

Fs≤300N

Fr≤900N

最大径、轴向力：

括号内为带失电制动器的转子惯量。

□：编码器代码。

|  | ● 130机座（1500rpm/3000rpm） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电机型号 | 130ST-M1151530L□DD | 130ST-M1461530L□DD | 130ST-M1781530L□DD |
|  | 功 率 | 1.8 Kw | 2.3 Kw | 2.8 Kw |
|  | 额定转矩 | 11.5 Nm | 14.6 Nm | 17.8 Nm |
|  | 额定转速 | 1500 rpm | 1500 rpm | 1500 rpm |
|  | 最高转速 | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm |
|  | 额定电流 | 14.0 A | 16.0A | 19.0A |
|  | 转子惯量 | 3.015Kgm2×10-3 （3.182Kgm2×10-3） | 4.070 Kgm2×10-3 （4.237Kgm2×10-3） | 4.548 Kgm2×10-3 （4.715Kgm2×10-3） |
|  | 机械时间常数 | 2.415 ms | 1.875 ms | 1.575 ms |
|  | 最大电流 | 44.1A | 50.4A | 60.0A |
|  | 最大转矩 | 34.5 Nm | 43.8 Nm | 53.4 Nm |

|  | ● 130机座（1500rpm/2000rpm） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 电机型号 | 130ST-M1151520L□DD | 130ST-M1461520L□DD |
|  | 功 率 | 1.8 Kw | 2.3 Kw |
|  | 额定转矩 | 11.5 Nm | 14.6 Nm |
|  | 额定转速 | 1500 rpm | 1500 rpm |
|  | 最高转速 | 2000 rpm | 2000 rpm |
|  | 额定电流 | 9.0 A | 11.0 A |
|  | 转子惯量 | 3.015Kgm2×10-3 （3.182Kgm2×10-3） | 4.070 Kgm2×10-3 （4.237Kgm2×10-3） |
|  | 机械时间常数 | 1.900 ms | 1.553 ms |
|  | 最大电流 | 28.4 A | 34.7 A |
|  | 最大转矩 | 34.5 Nm | 43.8 Nm |

Fs≤300N

Fr≤900N

最大径、轴向力：

括号内为带失电制动器的转子惯量。

□：编码器代码。

B型键

安装尺寸

| 型 号 | L | LL | LR | LE | LG | LC | LA | LZ | ΦS | LB | T | U | W | LK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 130ST-M0421530L□DD | 198 （225） | 139 （166） | 59 | 6 | 12 | 130 | 145 | 8.5 | 22 0 -0.013 | 110 0 -0.04 | 6 | 3.5 | 6 | 40 |
| 130ST-M0541530L□DD | 204 （231） | 145 （172） | 59 | 6 | 12 | 130 | 145 | 8.5 | 22 0 -0.013 | 110 0 -0.04 | 6 | 3.5 | 6 | 40 |
| 130ST-M0641530L□DD | 211 （238） | 152 （178） | 59 | 6 | 12 | 130 | 145 | 8.5 | 22 0 -0.013 | 110 0 -0.04 | 6 | 3.5 | 6 | 40 |
| 130ST-M0751530L□DD | 218 （245） | 159 （186） | 59 | 6 | 12 | 130 | 145 | 8.5 | 22 0 -0.013 | 110 0 -0.04 | 6 | 3.5 | 6 | 40 |
| 130ST-M0841530L□DD | 224 （251） | 165 （192） | 59 | 6 | 12 | 130 | 145 | 8.5 | 22 0 -0.013 | 110 0 -0.04 | 6 | 3.5 | 6 | 40 |
| 130ST-M0961530L□DD | 232 （259） | 173 （200） | 59 | 6 | 12 | 130 | 145 | 8.5 | 22 0 -0.013 | 110 0 -0.04 | 6 | 3.5 | 6 | 40 |
| 130ST-M1151520L□DD 130ST-M1151530L□DD | 251 （278） | 192 （219） | 59 | 6 | 12 | 130 | 145 | 8.5 | 22 0 -0.013 | 110 0 -0.04 | 6 | 3.5 | 6 | 40 |
| 130ST-M1461520L□DD 130ST-M1461530L□DD | 283 （310） | 224 （251） | 59 | 6 | 12 | 130 | 145 | 8.5 | 22 0 -0.013 | 110 0 -0.04 | 6 | 3.5 | 6 | 40 |
| 130ST-M1781530L□DD | 304 （331） | 245 （272） | 59 | 6 | 12 | 130 | 145 | 8.5 | 22 0 -0.013 | 110 0 -0.04 | 6 | 3.5 | 6 | 40 |

特点：

| 机座（mm）：80、110、130、150 |  | 额定转矩（Nm）：1.3～19.1 |
| --- | --- | --- |
| 额定转速（rpm）：1500、2000、3000 |  | 最高转速（rpm）：3000、5000 |
| 额定功率（Kw）：0.4～3.0 |  |  |
| 失电制动器：选配 |  | 极对数：4 |
| 绝缘等级：B |  | 防护等级：密封自冷式IP65 |
| 安装方式：法兰盘 |  | 适配驱动器工作电压（VAC）：220 |
| 环境温度：0～55℃ |  | 环境湿度：小于90%（无结露） |

LBB系列伺服电机型号编号说明：

|  |  | 110 | ST | – | M | 024 | 20 | L | M | B | B | Z | /C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ⑴ | ⑵ |  | ⑶ | ⑷ | ⑸ | ⑹ | ⑺ | ⑻ | ⑼ | ⑽ | ⑾ |  |

| ⑴ 机座号 | ⑵ 交流永磁同步伺服电机 | ⑶ 反馈元件类型 |
| --- | --- | --- |
| ⑷ 额定转矩：三位数×0.1Nm | ⑸ 额定转速： 二位数×100rpm | ⑹ 驱动器工作电压（VAC）：220 |
| ⑺ 编码器代码 | ⑻ 中惯量 | ⑼ 具有最高转速特性 |
| ⑽ 安装了失电制动器 | ⑾ 轴伸端键槽代码，无键无代码。 |  |

LBB系列一览表

| 电机型号 | 主要参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 额定转矩 | 额定转速 | 最高转速 | 额定电流 | 额定功率 |
| 80ST-M01330L□BB | 1.3 Nm | 3000 rpm | 5000 rpm | 2.8 A | 0.4 Kw |
| 80ST-M02430L□BB | 2.4 Nm | 3000 rpm | 5000 rpm | 4.8 A | 0.75 Kw |
| 80ST-M03330L□BB | 3.3 Nm | 3000 rpm | 5000 rpm | 6.2 A | 1.0 Kw |
| 110ST-M02515L□BB | 2.5 Nm | 1500 rpm | 3000 rpm | 3.5 A | 0.4 Kw |
| 110ST-M03215L□BB | 3.2 Nm | 1500 rpm | 3000 rpm | 4.5 A | 0.5 Kw |
| 110ST-M05415L□BB | 5.4 Nm | 1500 rpm | 3000 rpm | 6.5 A | 0.85 Kw |
| 110ST-M06415L□BB | 6.4 Nm | 1500 rpm | 3000 rpm | 8.0 A | 1.0 Kw |
| 110ST-M02420L□BB | 2.4 Nm | 2000 rpm | 3000 rpm | 2.9 A | 0.5 Kw |
| 110ST-M04820L□BB | 4.8 Nm | 2000 rpm | 3000 rpm | 6.0 A | 1.0 Kw |
| 130ST-M03215L□BB | 3.2 Nm | 1500 rpm | 3000 rpm | 4.5 A | 0.5 Kw |
| 130ST-M05415L□BB | 5.4 Nm | 1500 rpm | 3000 rpm | 7.0 A | 0.85 Kw |
| 130ST-M06415L□BB | 6.4 Nm | 1500 rpm | 3000 rpm | 8.0 A | 1.0 Kw |
| 130ST-M09615L□BB | 9.6 Nm | 1500 rpm | 3000 rpm | 11.5 A | 1.5 Kw |
| 130ST-M14615L□BB | 14.3 Nm | 1500 rpm | 3000 rpm | 16.5 A | 2.3 Kw |
| 130ST-M04820L□BB | 4.8 Nm | 2000 rpm | 3000 rpm | 6.2 A | 1.0 Kw |
| 130ST-M07220L□BB | 7.2 Nm | 2000 rpm | 3000 rpm | 9.5 A | 1.5 Kw |
| 130ST-M09620L□BB | 9.6 Nm | 2000 rpm | 3000 rpm | 13.5 A | 2.0 Kw |
| 130ST-M14320L□BB | 14.3 Nm | 2000 rpm | 3000 rpm | 17.0 A | 3.0 Kw |
| 150ST-M14615L□BB | 14.6 Nm | 1500 rpm | 3000 rpm | 20.0 A | 2.3 Kw |
| 150ST-M19115L□BB | 19.1 Nm | 1500 rpm | 3000 rpm | 21.0 A | 3.0 Kw |
| 150ST-M14320L□BB | 14.3 Nm | 2000 rpm | 3000 rpm | 20.0 A | 3.0 Kw |

□：编码器代码。

|  | ● 80机座（3000rpm） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电机型号 | 80ST-M01330L□BB | 80ST-M02430L□BB | 80ST-M03330L□BB |
|  | 功 率 | 0.4 Kw | 0.75 Kw | 1.0 Kw |
|  | 额定转矩 | 1.3 Nm | 2.4 Nm | 3.3 Nm |
|  | 额定转速 | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm |
|  | 最高转速 | 5000 rpm | 5000 rpm | 5000 rpm |
|  | 额定电流 | 2.8 A | 4.8 A | 6.2 A |
|  | 转子惯量 | 0.577×10-4 Kgm2 （0.637×10-4 Kgm2） | 0.934×10-4 Kgm2 （0.994×10-4 Kgm2） | 1.164×10-4 Kgm2 （1.724×10-4 Kgm2） |
|  | 机械时间常数 | 1.286 ms | 0.823 ms | 0.758 ms |
|  | 最大电流 | 8.4 A | 14.4 A | 18.6 A |
|  | 最大转矩 | 3.9 Nm | 7.2 Nm | 9.9 Nm |

最大径、轴向力：

Fs≤50N

Fr≤200N

□：编码器代码。

括号内为带失电制动器的转子惯量。

B型键

| 型 号 | L | LL | LR | LE | LG | LC | LA | LZ | ΦS | LB | T | U | W | LK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80ST-M01330L□BB | 163 （205） | 129 (171) | 34 | 3 | 10 | 80 | 90 | 6 | 19 0 -0.013 | 70 0 -0.03 | 6 | 3.5 | 6 | 25 |
| 80ST-M02430L□BB | 185 (227) | 151 (193) | 34 | 3 | 10 | 80 | 90 | 6 | 19 | 70 | 6 | 3.5 | 6 | 25 |
| 80ST-M03330L□BB | 200 (242) | 165 (208) | 34 | 3 | 10 | 80 | 90 | 6 | 19 | 70 | 6 | 3.5 | 6 | 25 |

注：括号内的数值为带失电制动器的电机长度。

|  | ● 110机座（1500rpm） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电机型号 | 110ST-M02515L□BB | 110ST-M03215L□BB | 110ST-M05415L□BB | 110ST-M06415L□BB |
|  | 功 率 | 0.4 Kw | 0.5 Kw | 0.85 Kw | 1.0 Kw |
|  | 额定转矩 | 2.5 Nm | 3.2 Nm | 5.4 Nm | 6.4 Nm |
|  | 额定转速 | 1500 rpm | 1500 rpm | 1500 rpm | 1500 rpm |
|  | 最高转速 | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm |
|  | 额定电流 | 3.5 A | 4.5 A | 6.5 A | 8.0 A |
|  | 转子惯量 | 0.413×10-3 Kgm2 （0.477×10-3 Kgm2） | 0.693×10-3 Kgm2 （0.757×10-3 Kgm2） | 0.856×10-3 Kgm2 （0.92×10-3 Kgm2） | 1.029×10-3 Kgm2 （1.093×10-3 Kgm2） |
|  | 机械时间常数 | 5.121 ms | 3.20 ms | 2.060 ms | 1.828 ms |
|  | 最大电流 | 10.5 A | 13.5 A | 19.5 A | 24.0 A |
|  | 最大转矩 | 7.5 Nm | 9.6 Nm | 16.2 Nm | 19.2 Nm |

|  | ● 110机座（2000rpm） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 电机型号 | 110ST-M02420L□BB | 110ST-M04820L□BB |
|  | 功 率 | 0.5 Kw | 1.0 Kw |
|  | 额定转矩 | 2.4 Nm | 4.8 Nm |
|  | 额定转速 | 2000 rpm | 2000 rpm |
|  | 最高转速 | 3000 rpm | 3000 rpm |
|  | 额定电流 | 2.9 A | 6.0 A |
|  | 转子惯量 | 0.413×10-3 Kgm2 （0.477×10-3 Kgm2） | 0.856×10-3 Kgm2 （0.92×10-3 Kgm2） |
|  | 机械时间常数 | 4.005 ms | 2.139 ms |
|  | 最大电流 | 8.7 A | 18.0 A |
|  | 最大转矩 | 7.2 Nm | 14.4 Nm |

Fs≤180N

Fr≤600N

最大径、轴向力

括号内为带失电制动器的转子惯量。

□：编码器代码。

| 型 号 | L | LL | LR | LE | LG | LC | LA | LZ | ΦS | LB | T | U | W | LK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110ST-M02515L□BB 110ST-M02420L□BB | 214 （256） | 158 （200） | 56 | 5 | 12 | 110 | 130 | 9 | 19 0 -0.013 | 95 0 -0.04 | 6 | 3.5 | 6 | 40 |
| 110ST-M03215L□BB | 241 （283） | 185 （227） | 56 | 5 | 12 | 110 | 130 | 9 | 19 0 -0.013 | 95 0 -0.04 | 6 | 3.5 | 6 | 40 |
| 110ST-M04820L□BB 110ST-M05415L□BB | 256 （298） | 200 （242） | 56 | 5 | 12 | 110 | 130 | 9 | 19 0 -0.013 | 95 0 -0.04 | 6 | 3.5 | 6 | 40 |
| 110ST-M06415L□BB | 273 （315） | 217 （259） | 56 | 5 | 12 | 110 | 130 | 9 | 19 0 -0.013 | 95 0 -0.04 | 6 | 3.5 | 6 | 40 |

注：括号内的数值为带失电制动器的电机长度。

| ● 130机座（1500rpm） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电机型号 | 130ST-M03215L□BB | 130ST-M05415L□BB | 130ST-M06415L□BB | 130ST-M09615L□BB | 130ST-M14615L□BB |
| 功 率 | 0.5 Kw | 0.85 Kw | 1.0 Kw | 1.5 Kw | 2.3 Kw |
| 额定转矩 | 3.2 Nm | 5.4Nm | 6.4 Nm | 9.6 Nm | 14.6 Nm |
| 额定转速 | 1500 rpm | 1500 rpm | 1500 rpm | 1500 rpm | 1500 rpm |
| 最高转速 | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm |
| 额定电流 | 4.5 A | 7.0 A | 8.0 A | 11.5 A | 16.5 A |
| 转子惯量 | 1.04×10-3 Kgm2 （1.207×10-3 Kgm2） | 1.337×10-3 Kgm2 （1.504×10-3 Kgm2） | 1.556×10-3 Kgm2 （1.723×10-3 Kgm2） | 2.539×10-3 Kgm2 （2.706×10-3 Kgm2） | 2.914×10-3 Kgm2 （3.081×10-3 Kgm2） |
| 机械时间常数 | 5.295 ms | 3.637 ms | 2.969 ms | 2.032 ms | 1.150 ms |
| 最大电流 | 13.5 A | 21.0 A | 24.0 A | 34.5 A | 49.5 A |
| 最大转矩 | 9.6 Nm | 16.2 Nm | 19.2 Nm | 28.8 Nm | 43.8 Nm |

|  | ● 130机座（2000rpm） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电机型号 | 130ST-M04820L□BB | 130ST-M07220L□BB | 130ST-M09620L□BB | 130ST-M14320L□BB |
|  | 功 率 | 1.0 Kw | 1.5 Kw | 2.0 Kw | 3.0 Kw |
|  | 额定转矩 | 4.8 Nm | 7.2 Nm | 9.6 Nm | 14.3 Nm |
|  | 额定转速 | 2000 rpm | 2000 rpm | 2000 rpm | 2000 rpm |
|  | 最高转速 | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm |
|  | 额定电流 | 6.2 A | 9.5 A | 13.5 A | 17.0 A |
|  | 转子惯量 | 1.337×10-3 Kgm2 （1.504×10-3 Kgm2） | 1.959×10-3 Kgm2 （2.126×10-3 Kgm2） | 2.539×10-3 Kgm2 （2.706×10-3 Kgm2） | 2.914×10-3 Kgm2 （3.081×10-3 Kgm2） |
|  | 机械时间常数 | 3.615 ms | 2.864 ms | 1.823 ms | 0.630 ms |
|  | 最大电流 | 18.6 A | 28.5 A | 40.5 A | 51.0 A |
|  | 最大转矩 | 14.4 Nm | 21.6 Nm | 28.8 Nm | 42.9 Nm |

Fs≤300N

Fr≤900N

最大径、轴向力：

括号内为带失电制动器的转子惯量。

□：编码器代码。

| 型号 | L | LL | LR | LE | LG | LC | LA | LZ | ΦS | LB | T | U | W | LK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 130ST-M03215L□BB | 221 （263） | 163 （205） | 58 | 6 | 12 | 130 | 145 | 9 | 22 0 -0.013 | 110 0 -0.04 | 6 | 3.5 | 6 | 40 |
| 130ST-M04820L□BB 130ST-M05415L□BB | 229 （271） | 171 （213） | 58 | 6 | 12 | 130 | 145 | 9 | 22 0 -0.013 | 110 0 -0.04 | 6 | 3.5 | 6 | 40 |
| 130ST-M06415L□BB | 239 （281） | 181 （223） | 58 | 6 | 12 | 130 | 145 | 9 | 22 0 -0.013 | 110 0 -0.04 | 6 | 3.5 | 6 | 40 |
| 130ST-M07220L□BB | 253 （295） | 195 （237） | 58 | 6 | 12 | 130 | 145 | 9 | 22 0 -0.013 | 110 0 -0.04 | 6 | 3.5 | 6 | 40 |
| 130ST-M09620L□BB 130ST-M09615L□BB | 277 （319） | 219 （261） | 58 | 6 | 12 | 130 | 145 | 9 | 22 0 -0.013 | 110 0 -0.04 | 6 | 3.5 | 6 | 40 |
| 130ST-M14320L□BB 130ST-M14615L□BB | 325 （367） | 267 （309） | 58 | 6 | 12 | 130 | 145 | 9 | 22 0 -0.013 | 110 0 -0.04 | 6 | 3.5 | 6 | 40 |

注：括号内的数值为带失电制动器的电机长度。

|  | ● 150机座（1500rpm） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电机型号 | 150ST-M14615L□BB | 150ST-M19115L□BB | 150ST-M14320L□BB |
|  | 功 率 | 2.3 Kw | 3.0 Kw | 3.0 Kw |
|  | 额定转矩 | 14.6 Nm | 19.1 Nm | 14.3 Nm |
|  | 额定转速 | 1500 rpm | 1500 rpm | 2000 rpm |
|  | 最高转速 | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm |
|  | 额定电流 | 20.0 A | 21.0 A | 20.0 A |
|  | 转子惯量 | 4.609×10-3 Kgm2 （5.209×10-3 Kgm2） | 6.222×10-3 Kgm2 （6.822×10-3 Kgm2） | 4.609×10-3 Kgm2 （5.209×10-3 Kgm2） |
|  | 机械时间常数 | 1.764 ms | 1.781 ms | 1.866 ms |
|  | 最大电流 | 60.0 A | 63.0 A | 58.5 A |
|  | 最大转矩 | 43.8 Nm | 57.3 Nm | 42.9 Nm |

Fs≤500N

Fr≤1200N

最大径、轴向力：

括号内为带失电制动器的转子惯量。

□：编码器代码。

| 型号 | L | LL | LR | LE | LG | LC | LA | LZ | ΦS | LB | T | U | W | LK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150ST-M14320L□BB 150ST-M14615L□BB | 312 （374） | 231 （293） | 81 | 6 | 14 | 150 | 174 | 11 | 28 0 -0.013 | 130 0 -0.04 | 7 | 4 | 8 | 60 |
| 150ST-M19115L□BB | 331 （393） | 250 （312） | 81 | 6 | 14 | 150 | 174 | 11 | 28 0 -0.013 | 130 0 -0.04 | 7 | 4 | 8 | 60 |

注：括号内的数值为带失电制动器的电机长度。

特点：

| 机座（mm）：110、130、150、180 |  | 额定转矩（Nm）：2～55 |
| --- | --- | --- |
| 额定转速（rpm）：1500、2000、2500、3000 |  | 额定功率（Kw）：0.6～8.6 |
| 失电制动器：选配 |  | 极对数：4 |
| 绝缘等级：B、F |  | 防护等级：密封自冷式IP65 |
| 安装方式：法兰盘 |  | 适配驱动器工作电压（VAC）：380 |
| 环境温度：0～55℃ |  | 环境湿度：小于90%（无结露） |

HB系列伺服电机型号编号说明：

|  |  | 110 | ST | – | M | 020 | 30 | H | F1 | B | Z | /C |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ⑴ | ⑵ |  | ⑶ | ⑷ | ⑸ | ⑹ | ⑺ | ⑻ | ⑼ | ⑽ |  |  |

| ⑴ 机座号 | ⑵ 交流永磁同步伺服电机 | ⑶ 反馈元件类型 |
| --- | --- | --- |
| ⑷ 额定转矩：三位数×0.1Nm | ⑸ 额定转速： 二位数×100rpm | ⑹ 驱动器工作电压（VAC）：380 |
| ⑺ 编码器代码 | ⑻ 中惯量 | ⑼ 安装了失电制动器 |
| ⑽ 轴伸端键槽代码，无键无代码。 |  |  |

HB系列一览表

| 电机型号 | 主要参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 额定转矩 | 额定转速 | 额定电流 | 额定功率 |
| 110ST-M02030H□B | 2 Nm | 3000 rpm | 3.0 A | 0.6 Kw |
| 110ST-M04030H□B | 4 Nm | 3000 rpm | 4.0 A | 1.2 Kw |
| 110ST-M05030H□B | 5 Nm | 3000 rpm | 4.5 A | 1.5 Kw |
| 110ST-M06020H□B | 6 Nm | 2000 rpm | 3.5 A | 1.2 Kw |
| 110ST-M06030H□B | 6 Nm | 3000 rpm | 5.0 A | 1.6 Kw |
| 130ST-M04025H□B | 4 Nm | 2500 rpm | 3.0 A | 1.0 Kw |
| 130ST-M05020H□B | 5 Nm | 2000 rpm | 3.0 A | 1.0 Kw |
| 130ST-M05025H□B | 5 Nm | 2500 rpm | 3.5 A | 1.3 Kw |
| 130ST-M06025H□B | 6 Nm | 2500 rpm | 4.5 A | 1.5 Kw |
| 130ST-M07720H□B | 7.7 Nm | 2000 rpm | 4.0 A | 1.6 Kw |
| 130ST-M07725H□B | 7.7 Nm | 2500 rpm | 5.5 A | 2.0 Kw |
| 130ST-M07730H□B | 7.7 Nm | 3000 rpm | 6.5 A | 2.4 Kw |
| 130ST-M10015H□B | 10 Nm | 1500 rpm | 4.5 A | 1.5 Kw |
| 130ST-M10025H□B | 10 Nm | 2500 rpm | 7.0 A | 2.6 Kw |
| 130ST-M15015H□B | 15 Nm | 1500 rpm | 7.0 A | 2.3 Kw |
| 130ST-M15025H□B | 15 Nm | 2500 rpm | 11.5 A | 3.8 Kw |
| 150ST-M15025H□B | 15 Nm | 2500 rpm | .10.0 A | 3.8 Kw |
| 150ST-M18020H□B | 18 Nm | 2000 rpm | 10.5 A | 3.6 Kw |
| 150ST-M23020H□B | 23 Nm | 2000 rpm | 13.5 A | 4.7 Kw |
| 150ST-M27020H□B | 27 Nm | 2000 rpm | 13.5 A | 5.5 Kw |
| 180ST-M18020H□B | 18.0 Nm | 2000 rpm | 10.0 A | 3.6 Kw |
| 180ST-M23020H□B | 23.0 Nm | 2000 rpm | 13.5 A | 4.7 Kw |
| 180ST-M27020H□B | 27.0 Nm | 2000 rpm | 13.5 A | 5.5 Kw |
| 180ST-M36015H□B | 36.0 Nm | 1500 rpm | 14.0 A | 5.6 Kw |
| 180ST-M45015H□B | 45.0 Nm | 1500 rpm | 16.5 A | 7.0 Kw |
| 180ST-M55015H□B | 55.0 Nm | 1500 rpm | 20.5 A | 8.6 Kw |

□：编码器代码。

|  | ● 110机座 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电机型号 | 110ST-M02030H□B | 110ST-M04030H□B | 110ST-M05030H□B | 110ST-M06020H□B | 110ST-M06030H□B |
|  | 功 率 | 0.6 Kw | 1.2 Kw | 1.5 Kw | 1.2 Kw | 1.6 Kw |
|  | 额定转矩 | 2.0 Nm | 4.0 Nm | 5.0 Nm | 6.0 Nm | 6.0 Nm |
|  | 额定转速 | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 2000 rpm | 3000 rpm |
|  | 额定电流 | 3.0 A | 4.0 A | 4.5 A | 3.5 A | 5.0 A |
|  | 转子惯量 | 0.413×10-3 Kgm2 （0.477×10-3 Kgm2） | 0.693×10-3 Kgm2 （0.757×10-3 Kgm2） | 0.856×10-3 Kgm2 （0.92×10-3 Kgm2） | 1.029×10-3 Kgm2 （1.093×10-3 Kgm2） | 1.029×10-3 Kgm2 （1.093×10-3 Kgm2） |
|  | 机械时间常数 | 6.979 ms | 3.682 ms | 2.594 ms | 2.174 ms | 1.942 ms |
|  | 最大电流 | 9.0 A | 12.0 A | 13.5 A | 10.5 A | 15.0 A |
|  | 最大转矩 | 6.0 Nm | 12.0 Nm | 15.0 Nm | 18.0 Nm | 18.0 Nm |

Fs≤180N

Fr≤600N

最大径、轴向力：

括号内为带失电制动器的转子惯量。

□：编码器代码。

| A型键 | B型键 | C型键 |
| --- | --- | --- |

| 型 号 | A (mm) | A1 (mm) | B (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | d (mm) | b (mm) | t (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110ST-M02030H□B | 158 | 200 | 76 | 48 | 40 | 3 | Φ19 0 -0.013 | 6 0 -0.03 | 15.5 0 -0.1 |
| 110ST-M04030H□B | 185 | 227 | 102 | 48 | 40 | 3 | Φ19 0 -0.013 | 6 0 -0.03 | 15.5 0 -0.1 |
| 110ST-M05030H□B | 200 | 242 | 118 | 48 | 40 | 3 | Φ19 0 -0.013 | 6 0 -0.03 | 15.5 0 -0.1 |
| 110ST-M06020H□B 110ST-M06030H□B | 217 | 259 | 134 | 48 | 40 | 3 | Φ19 0 -0.013 | 6 0 -0.03 | 15.5 0 -0.1 |

|  | ● 130机座 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电机型号 | 130ST-M04025H□B | 130ST-M05020H□B | 130ST-M05025H□B | 130ST-M06025H□B |
|  | 功 率 | 1.0 Kw | 1.0 Kw | 1.3 Kw | 1.5 Kw |
|  | 额定转矩 | 4.0 Nm | 5.0 Nm | 5.0 Nm | 6.0 Nm |
|  | 额定转速 | 2500 rpm | 2000 rpm | 2500 rpm | 2500 rpm |
|  | 额定电流 | 3.0 A | 3.0 A | 3.5 A | 4.5 A |
|  | 转子惯量 | 1.04×10-3 Kgm2 （1.207×10-3 Kgm2） | 1.337×10-3 Kgm2 （1.504×10-3 Kgm2） | 1.337×10-3 Kgm2 （1.504×10-3 Kgm2） | 1.556×10-3 Kgm2 （1.723×10-3 Kgm2） |
|  | 机械时间常数 | 4.894 ms | 3.718 ms | 3.934 ms | 4.014 ms |
|  | 最大电流 | 9.0 A | 9.0 A | 10.5 A | 13.5 A |
|  | 最大转矩 | 12.0 Nm | 15.0 Nm | 15.0 Nm | 18.0 Nm |

Fs≤300N

Fr≤900N

最大径、轴向力：

括号内为带失电制动器的转子惯量。

□：编码器代码。

| A型键 | B型键 | C型键 |
| --- | --- | --- |

| 型 号 | A (mm) | A1 (mm) | B (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | d (mm) | b (mm) | t (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 130ST-M04025H□B | 163 | 205 | 80 | 50 | 40 | 5 | Φ22 0 -0.013 | 6 0 -0.03 | 18.5 0 -0.1 |
| 130ST-M05020H□B 130ST-M05025H□B | 171 | 213 | 89 | 50 | 40 | 5 | Φ22 0 -0.013 | 6 0 -0.03 | 18.5 0 -0.1 |
| 130ST-M06025H□B | 181 | 223 | 98 | 50 | 40 | 5 | Φ22 0 -0.013 | 6 0 -0.03 | 18.5 0 -0.1 |

|  | ● 130机座 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电机型号 | 130ST-M07720H□B | 130ST-M07725H□B | 130ST-M07730H□B | 130ST-M10015H□B |
|  | 功 率 | 1.6 Kw | 2.0 Kw | 2.4 Kw | 1.5 Kw |
|  | 额定转矩 | 7.7 Nm | 7.7 Nm | 7.7 Nm | 10Nm |
|  | 额定转速 | 2000 rpm | 2500 rpm | 3000 rpm | 1500 rpm |
|  | 额定电流 | 4.0 A | 5.5 A | 6.5 A | 4.5 A |
|  | 转子惯量 | 1.959×10-3 Kgm2 （2.126×10-3 Kgm2） | 1.959×10-3 Kgm2 （2.126×10-3 Kgm2） | 1.959×10-3 Kgm2 （2.126×10-3 Kgm2） | 2.539×10-3 Kgm2 （2.706×10-3 Kgm2） |
|  | 机械时间常数 | 2.115 ms | 2.490 ms | 2.157 ms | 2.669 ms |
|  | 最大电流 | 12.0 A | 16.5 A | 19.5 A | 13.5 A |
|  | 最大转矩 | 23.1Nm | 23.1 Nm | 23.1 Nm | 30.0 Nm |

Fs≤300N

Fr≤900N

最大径、轴向力：

括号内为带失电制动器的转子惯量。

□：编码器代码。

| A型键 | B型键 | C型键 |
| --- | --- | --- |

| 型 号 | A (mm) | A1 (mm) | B (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | d (mm) | b (mm) | t (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 130ST-M07720H□B 130ST-M07725H□B 130ST-M07730H□B | 195 | 237 | 112 | 50 | 40 | 5 | Φ22 0 -0.013 | 6 0 -0.03 | 18.5 0 -0.1 |
| 130ST-M10015H□B | 219 | 261 | 136 | 50 | 40 | 5 | Φ22 0 -0.013 | 6 0 -0.03 | 18.5 0 -0.1 |

|  | ● 130机座 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电机型号 | 130ST-M10025H□B | 130ST-M15015H□B | 130ST-M15025H□B |
|  | 功 率 | 2.6 Kw | 2.3 Kw | 3.9 Kw |
|  | 额定转矩 | 10.0 Nm | 15.0 Nm | 15.0 Nm |
|  | 额定转速 | 2500 rpm | 1500 rpm | 2500 rpm |
|  | 额定电流 | 7.0 A | 7.0 A | 11.5 A |
|  | 转子惯量 | 2.539×10-3 Kgm2 （2.706×10-3 Kgm2） | 2.914×10-3 Kgm2 （3.081×10-3 Kgm2） | 2.914×10-3 Kgm2 （3.081×10-3 Kgm2） |
|  | 机械时间常数 | 2.376 ms | 1.350 ms | 1.218 ms |
|  | 最大电流 | 21.0 A | 21.0 A | 34.5 A |
|  | 最大转矩 | 30.0 Nm | 45.0 Nm | 45.0 Nm |

Fs≤300N

Fr≤900N

最大径、轴向力：

括号内为带失电制动器的转子惯量。

□：编码器代码。

| A型键 | B型键 | C型键 |
| --- | --- | --- |

| 型 号 | A (mm) | A1 (mm) | B (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | d (mm) | b (mm) | t (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 130ST-M10025H□B | 219 | 261 | 136 | 50 | 40 | 5 | Φ22 0 -0.013 | 6 0 -0.03 | 18.5 0 -0.1 |
| 130ST-M15015H□B 130ST-M15025H□B | 267 | 309 | 184 | 50 | 40 | 5 | Φ22 0 -0.013 | 6 0 -0.03 | 18.5 0 -0.1 |

|  | ● 150机座 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电机型号 | 150ST-M15025H□B | 150ST-M18020H□B | 150ST-M23020H□B | 150ST-M27020H□B |
|  | 功 率 | 3.8 Kw | 3.6 Kw | 4.7 Kw | 5.5 Kw |
|  | 额定转矩 | 15.0 Nm | 18.0 Nm | 23.0 Nm | 27.0 Nm |
|  | 额定转速 | 2500 rpm | 2000 rpm | 2000 rpm | 2000 rpm |
|  | 额定电流 | 11.5 A | 10.5 A | 13.5 A | 13.5 A |
|  | 转子惯量 | 4.609×10-3 Kgm2 （5.209×10-3 Kgm2） | 6.222×10-3 Kgm2 （6.822×10-3 Kgm2） | 8.345×10-3 Kgm2 （8.945×10-3 Kgm2） | 9.871×10-3 Kgm2 （10.471×10-3 Kgm2） |
|  | 机械时间常数 | 2.594 ms | 2.268 ms | 2.026 ms | 1.947 ms |
|  | 最大电流 | 34.5 A | 31.5 A | 40.5 A | 40.5 A |
|  | 最大转矩 | 45.0 Nm | 54.0 Nm | 69.0 Nm | 81.0 Nm |

Fs≤500N

Fr≤1200N

最大径、轴向力：

括号内为带失电制动器的转子惯量。

□：编码器代码。

| A型键 | B型键 | C型键 |
| --- | --- | --- |

| 型 号 | A (mm) | A1 (mm) | B (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | d (mm) | b (mm) | t (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150ST-M15025H□B | 231 | 293 | 146 | 72 | 60（B型） 55（C型） | 5 | Φ28 0 -0.013 | 8 0 -0.03 | 24 0 -0.1 |
| 150ST-M18020H□B | 250 | 312 | 166 | 72 | 60（B型） 55（C型） | 5 | Φ28 0 -0.013 | 8 0 -0.03 | 24 0 -0.1 |
| 150ST-M23020H□B | 280 | 342 | 196 | 72 | 60（B型） 55（C型） | 5 | Φ28 0 -0.013 | 8 0 -0.03 | 24 0 -0.1 |
| 150ST-M27020H□B | 306 | 368 | 222 | 72 | 60（B型） 55（C型） | 5 | Φ28 0 -0.013 | 8 0 -0.03 | 24 0 -0.1 |

|  | ● 180机座（2000rpm） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电机型号 | 180ST-M18020H□B | 180ST-M23020H□B | 180ST-M27020H□B |
|  | 功 率 | 3.6 Kw | 4.7 Kw | 5.5 Kw |
|  | 额定转矩 | 18.0 Nm | 23.0 Nm | 27.0 Nm |
|  | 额定转速 | 2000 rpm | 2000 rpm | 2000 rpm |
|  | 额定电流 | 10.0 A | 13.5 A | 13.5 A |
| ☆ | 转子惯量 | 5.326 Kgm2×10-3 （5.926 Kgm2×10-3） | 6.628 Kgm2×10-3 （7.228 Kgm2×10-3） | 7.836 Kgm2×10-3 （8.436 Kgm2×10-3） |
|  | 机械时间常数 | 1.332 ms | 1.094 ms | 1.352 ms |
|  | 最大电流 | 30.0 A | 40.5 A | 40.5 A |
|  | 最大转矩 | 54.0Nm | 69.0 Nm | 81.0 Nm |

|  | ● 180机座（1500rpm） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电机型号 | 180ST-M36015H□B | 180ST-M45015H□B | 180ST-M55015H□B |
|  | 功 率 | 5.6 Kw | 7.0 Kw | 8.6 Kw |
|  | 额定转矩 | 36.0 Nm | 45.0 Nm | 55.0 Nm |
|  | 额定转速 | 1500 rpm | 1500 rpm | 1500 rpm |
|  | 额定电流 | 14.0 A | 16.5 A | 20.5 A |
| ☆ | 转子惯量 | 9.957 Kgm2×10-3 （10.557 Kgm2×10-3） | 11.834 Kgm2×10-3 （12.434 Kgm2×10-3） | 13.796 Kgm2×10-3 （14.369 Kgm2×10-3） |
|  | 机械时间常数 | 0.945 ms | 0.853 ms | 1.008 ms |
|  | 最大电流 | 45.0A | 51.0A | 63.0 A |
|  | 最大转矩 | 108.0 Nm | 135.0 Nm | 165.0 Nm |

Fs≤600N

Fr≤1500N

最大径、轴向力：

括号内为带失电制动器的转子惯量。

□：编码器代码。

B型键

| 型 号 | L | LL | LR | LE | LG | LC | LA | LZ | ΦS | LB | T | U | W | LK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 180ST-M18020H□B | 321 （393） | 242 （314） | 79 | 4 | 20 | 180 | 200 | 13.5 | 35 0 -0.013 | 150 0 -0.04 | 8 | 5 | 10 | 63 |
| 180ST-M23020H□B | 345 （417） | 266 （338） | 79 | 4 | 20 | 180 | 200 | 13.5 | 35 0 -0.013 | 150 0 -0.04 | 8 | 5 | 10 | 63 |
| 180ST-M27020H□B | 365 （437） | 286 （358） | 79 | 4 | 20 | 180 | 200 | 13.5 | 35 0 -0.013 | 150 0 -0.04 | 8 | 5 | 10 | 63 |
| 180ST-M36015H□B | 399 （471） | 320 （392） | 79 | 4 | 20 | 180 | 200 | 13.5 | 35 0 -0.013 | 150 0 -0.04 | 8 | 5 | 10 | 63 |
| 180ST-M45015H□B | 431 （503） | 352 （424） | 79 | 4 | 20 | 180 | 200 | 13.5 | 35 0 -0.013 | 150 0 -0.04 | 8 | 5 | 10 | 63 |
| 180ST-M55015H□B | 463 （535） | 384 （456） | 79 | 4 | 20 | 180 | 200 | 13.5 | 35 0 -0.013 | 150 0 -0.04 | 8 | 5 | 10 | 63 |

注：括号内的数值为带失电制动器的电机长度。

特点：

| 机座（mm）：110、130、150、180 |  | 额定转矩（Nm）：2.5～55 |
| --- | --- | --- |
| 额定转速（rpm）：1500、2000 |  | 最高转速（rpm）：3000 |
| 额定功率（Kw）：0.4～8.6 |  |  |
| 失电制动器：选配 |  | 极对数：4 |
| 绝缘等级：B、F |  | 防护等级：密封自冷式IP65 |
| 安装方式：法兰盘 |  | 适配驱动器工作电压（VAC）：380 |
| 环境温度：0～55℃ |  | 环境湿度：小于90%（无结露） |

HBB系列伺服电机型号编号说明：

|  |  | 110 | ST | – | M | 024 | 20 | H | M | B | B | Z | /C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ⑴ | ⑵ |  | ⑶ | ⑷ | ⑸ | ⑹ | ⑺ | ⑻ | ⑼ | ⑽ |  |  |

| ⑴ 机座号 | ⑵ 交流永磁同步伺服电机 | ⑶ 反馈元件类型 |
| --- | --- | --- |
| ⑷ 额定转矩：三位数×0.1Nm | ⑸ 额定转速： 二位数×100rpm | ⑹ 驱动器工作电压（VAC）：380 |
| ⑺ 编码器代码 | ⑻ 中惯量 | ⑼ 具有最高转速特性 |
| ⑽ 安装了失电制动器 | ⑿ 轴伸端键槽代码，无键无代码。 |  |

HBB系列一览表

| 电机型号 | 主要参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 额定转矩 | 额定转速 | 最高转速 | 额定电流 | 额定功率 |
| 110ST-M02515H□BB | 2.5 Nm | 1500 rpm | 3000 rpm | 2.5 A | 0.4 Kw |
| 110ST-M03215H□BB | 3.2 Nm | 1500 rpm | 3000 rpm | 2.5 A | 0.5 Kw |
| 110ST-M05415H□BB | 5.4 Nm | 1500 rpm | 3000 rpm | 3.5 A | 0.85 Kw |
| 110ST-M06415H□BB | 6.4 Nm | 1500 rpm | 3000 rpm | 4.0 A | 1.0 Kw |
| 110ST-M02420H□BB | 2.4 Nm | 2000 rpm | 3000 rpm | 2.5 A | 0.5 Kw |
| 110ST-M04820H□BB | 4.8 Nm | 2000 rpm | 3000 rpm | 3.5 A | 1.0 Kw |
| 130ST-M03215H□BB | 3.2 Nm | 1500 rpm | 3000 rpm | 2.5 A | 0.5 Kw |
| 130ST-M05415H□BB | 5.4 Nm | 1500 rpm | 3000 rpm | 3.8 A | 0.85 Kw |
| 130ST-M06415H□BB | 6.4 Nm | 1500 rpm | 3000 rpm | 4.0 A | 1.0 Kw |
| 130ST-M09615H□BB | 9.6 Nm | 1500 rpm | 3000 rpm | 6.0 A | 1.5 Kw |
| 130ST-M14615H□BB | 14.3 Nm | 1500 rpm | 3000 rpm | 9.5 A | 2.3 Kw |
| 130ST-M04820H□BB | 4.8 Nm | 2000 rpm | 3000 rpm | 3.5 A | 1.0 Kw |
| 130ST-M07220H□BB | 7.2 Nm | 2000 rpm | 3000 rpm | 5.0 A | 1.5 Kw |
| 130ST-M09620H□BB | 9.6 Nm | 2000 rpm | 3000 rpm | 7.5 A | 2.0 Kw |
| 130ST-M14320H□BB | 14.3 Nm | 2000 rpm | 3000 rpm | 9.5 A | 3.0 Kw |
| 150ST-M14615H□BB | 14.6 Nm | 1500 rpm | 3000 rpm | 9.0 A | 2.3 Kw |
| 150ST-M19115H□BB | 19.1 Nm | 1500 rpm | 3000 rpm | 12.0 A | 3.0 Kw |
| 150ST-M22315H□BB | 22.3 Nm | 1500 rpm | 3000 rpm | 13.0 A | 3.5 Kw |
| 150ST-M28715H□BB | 28.7 Nm | 1500 rpm | 3000 rpm | 17.0 A | 4.5 Kw |
| 150ST-M14320H□BB | 14.3 Nm | 2000 rpm | 3000 rpm | 9.0 A | 3.0 Kw |
| 150ST-M23920H□BB | 23.9 Nm | 2000 rpm | 3000 rpm | 14.0 A | 5.0 Kw |
| 150ST-M26320H□BB | 26.3 Nm | 2000 rpm | 3000 rpm | 15.5 A | 5.5 Kw |
| 180ST-M18020H□BB | 18.0 Nm | 2000 rpm | 3000 rpm | 12.5 A | 3.6 Kw |
| 180ST-M23020H□BB | 23.0 Nm | 2000 rpm | 3000 rpm | 15.0 A | 4.7 Kw |
| 180ST-M27020H□BB | 27.0 Nm | 2000 rpm | 3000 rpm | 18.0 A | 5.5 Kw |
| 180ST-M36015H□BB | 36.0 Nm | 1500 rpm | 3000 rpm | 22.5 A | 5.6 Kw |
| 180ST-M45015H□BB | 45.0 Nm | 1500 rpm | 3000 rpm | 30.0 A | 7.0 Kw |
| 180ST-M55015H□BB | 55.0 Nm | 1500 rpm | 3000 rpm | 35.0 A | 8.6 Kw |

□：编码器代码。

|  | ● 110机座（1500rpm） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电机型号 | 110ST-M02515H□BB | 110ST-M03215H□BB | 110ST-M05415H□BB | 110ST-M06415H□BB |
|  | 功 率 | 0.4 Kw | 0.5 Kw | 0.85 Kw | 1.0 Kw |
|  | 额定转矩 | 2.5 Nm | 3.2 Nm | 5.4 Nm | 6.4 Nm |
|  | 额定转速 | 1500 rpm | 1500 rpm | 1500 rpm | 1500 rpm |
|  | 最高转速 | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm |
|  | 额定电流 | 2.5 A | 2.5 A | 3.5 A | 4.0 A |
|  | 转子惯量 | 0.413×10-3 Kgm2 （0.477×10-3 Kgm2） | 0.693×10-3 Kgm2 （0.757×10-3 Kgm2） | 0.856×10-3 Kgm2 （0.92×10-3 Kgm2） | 1.029×10-3 Kgm2 （1.093×10-3 Kgm2） |
|  | 机械时间常数 | 5.044 ms | 3.741 ms | 2.237 ms | 1.756 ms |
|  | 最大电流 | 8.0 A | 7.5 A | 10.5 A | 12.0 A |
|  | 最大转矩 | 7.5 Nm | 9.6 Nm | 16.2 Nm | 19.2 Nm |

Fs≤180N

Fr≤600N

|  | ● 110机座（2000rpm） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 电机型号 | 110ST-M02420H□BB | 110ST-M04820H□BB |
|  | 功 率 | 0.5 Kw | 1.0 Kw |
|  | 额定转矩 | 2.4 Nm | 4.8 Nm |
|  | 额定转速 | 2000 rpm | 2000 rpm |
|  | 最高转速 | 3000 rpm | 3000 rpm |
|  | 额定电流 | 2.5 A | 3.5 A |
|  | 转子惯量 | 0.413×10-3 Kgm2 （0.477×10-3 Kgm2） | 0.856×10-3 Kgm2 （0.92×10-3 Kgm2） |
|  | 机械时间常数 | 7.160 ms | 2.497 ms |
|  | 最大电流 | 7.5 A | 10.5 A |
|  | 最大转矩 | 7.2 Nm | 14.4 Nm |

最大径、轴向力：

括号内为带失电制动器的转子惯量。

□：编码器代码。

B型键

| 型 号 | L | LL | LR | LE | LG | LC | LA | LZ | ΦS | LB | T | U | W | LK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110ST-M02515H□BB 110ST-M02420H□BB | 214 （256） | 158 （200） | 56 | 5 | 12 | 110 | 130 | 9 | 19 0 -0.013 | 95 0 -0.04 | 6 | 3.5 | 6 | 40 |
| 110ST-M03215H□BB | 241 （283） | 185 （227） | 56 | 5 | 12 | 110 | 130 | 9 | 19 0 -0.013 | 95 0 -0.04 | 6 | 3.5 | 6 | 40 |
| 110ST-M04820H□BB 110ST-M05415H□BB | 256 （298） | 200 （242） | 56 | 5 | 12 | 110 | 130 | 9 | 19 0 -0.013 | 95 0 -0.04 | 6 | 3.5 | 6 | 40 |
| 110ST-M06415H□BB | 273 （315） | 217 （259） | 56 | 5 | 12 | 110 | 130 | 9 | 19 0 -0.013 | 95 0 -0.04 | 6 | 3.5 | 6 | 40 |

注：括号内的数值为带失电制动器的电机长度。

| ● 130机座（1500rpm） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电机型号 | 130ST-M03215H□BB | 130ST-M05415H□BB | 130ST-M06415H□BB | 130ST-M09615H□BB | 130ST-M14615H□BB |
| 功 率 | 0.5 Kw | 0.85 Kw | 1.0 Kw | 1.5 Kw | 2.3 Kw |
| 额定转矩 | 3.2 Nm | 5.4Nm | 6.4 Nm | 9.6 Nm | 14.6 Nm |
| 额定转速 | 1500 rpm | 1500 rpm | 1500 rpm | 1500 rpm | 1500 rpm |
| 最高转速 | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm |
| 额定电流 | 2.5 A | 3.8 A | 4.0 A | 6.0 A | 9.5 A |
| 转子惯量 | 1.04×10-3 Kgm2 （1.207×10-3 Kgm2） | 1.337×10-3 Kgm2 （1.504×10-3 Kgm2） | 1.556×10-3 Kgm2 （1.723×10-3 Kgm2） | 2.539×10-3 Kgm2 （2.706×10-3 Kgm2） | 2.914×10-3 Kgm2 （3.081×10-3 Kgm2） |
| 机械时间常数 | 6.200 ms | 4.465 ms | 3.074 ms | 1.904 ms | 1.284 ms |
| 最大电流 | 7.5A | 11.4 A | 12.0 A | 18.0 A | 28.5 A |
| 最大转矩 | 9.6 Nm | 16.2 Nm | 19.2 Nm | 28.8 Nm | 43.8 Nm |

|  | ● 130机座（2000rpm） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电机型号 | 130ST-M04820H□BB | 130ST-M07220H□BB | 130ST-M09620H□BB | 130ST-M14320H□BB |
|  | 功 率 | 1.0 Kw | 1.5 Kw | 2.0 Kw | 3.0 Kw |
|  | 额定转矩 | 4.8 Nm | 7.2 Nm | 9.6 Nm | 14.3 Nm |
|  | 额定转速 | 2000 rpm | 2000 rpm | 2000 rpm | 2000 rpm |
|  | 最高转速 | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm |
|  | 额定电流 | 3.5 A | 5.0 A | 7.5 A | 9.5 A |
|  | 转子惯量 | 1.337×10-3 Kgm2 （1.504×10-3 Kgm2） | 1.959×10-3 Kgm2 （2.126×10-3 Kgm2） | 2.539×10-3 Kgm2 （2.706×10-3 Kgm2） | 2.914×10-3 Kgm2 （3.081×10-3 Kgm2） |
|  | 机械时间常数 | 4.210 ms | 2.925 ms | 2.975 ms | 1.320 ms |
|  | 最大电流 | 10.5 A | 15.0 A | 22.5 A | 28.5 A |
|  | 最大转矩 | 14.4 Nm | 21.6 Nm | 28.8 Nm | 42.9 Nm |

Fs≤300N

Fr≤900N

最大径、轴向力：

括号内为带失电制动器的转子惯量。

□：编码器代码。

B型键

| 型号 | L | LL | LR | LE | LG | LC | LA | LZ | ΦS | LB | T | U | W | LK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 130ST-M03215H□BB | 221 （263） | 163 （205） | 58 | 6 | 12 | 130 | 145 | 9 | 22 0 -0.013 | 110 0 -0.04 | 6 | 3.5 | 6 | 40 |
| 130ST-M04820H□BB 130ST-M05415H□BB | 229 （271） | 171 （213） | 58 | 6 | 12 | 130 | 145 | 9 | 22 0 -0.013 | 110 0 -0.04 | 6 | 3.5 | 6 | 40 |
| 130ST-M06415H□BB | 239 （281） | 181 （223） | 58 | 6 | 12 | 130 | 145 | 9 | 22 0 -0.013 | 110 0 -0.04 | 6 | 3.5 | 6 | 40 |
| 130ST-M07220H□BB | 253 （295） | 195 （237） | 58 | 6 | 12 | 130 | 145 | 9 | 22 0 -0.013 | 110 0 -0.04 | 6 | 3.5 | 6 | 40 |
| 130ST-M09620H□BB 130ST-M09615H□BB | 277 （319） | 219 （261） | 58 | 6 | 12 | 130 | 145 | 9 | 22 0 -0.013 | 110 0 -0.04 | 6 | 3.5 | 6 | 40 |
| 130ST-M14320H□BB 130ST-M14615H□BB | 325 （367） | 267 （309） | 58 | 6 | 12 | 130 | 145 | 9 | 22 0 -0.013 | 110 0 -0.04 | 6 | 3.5 | 6 | 40 |

注：括号内的数值为带失电制动器的电机长度。

|  | ● 150机座（1500rpm） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电机型号 | 150ST-M14615H□BB | 150ST-M19115H□BB | 150ST-M22315H□BB | 150ST-M28715H□BB |
|  | 功 率 | 2.3 Kw | 3.0 Kw | 3.5 Kw | 4.5 Kw |
|  | 额定转矩 | 14.6 Nm | 19.1 Nm | 22.3 Nm | 28.7 Nm |
|  | 额定转速 | 1500 rpm | 1500 rpm | 1500 rpm | 1500 rpm |
|  | 最高转速 | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm |
|  | 额定电流 | 9.0 A | 12.0 A | 13.0 A | 17.0 A |
|  | 转子惯量 | 4.609×10-3 Kgm2 （5.209×10-3 Kgm2） | 6.222×10-3 Kgm2 （6.822×10-3 Kgm2） | 8.345×10-3 Kgm2 （8.945×10-3 Kgm2） | 9.871×10-3 Kgm2 （10.471×10-3 Kgm2） |
|  | 机械时间常数 | 2.171 ms | 1.989 ms | 1.975 ms | 1.798 ms |
|  | 最大电流 | 27.0 A | 36.0 A | 39.0 A | 51 A |
|  | 最大转矩 | 43.8 Nm | 57.3 Nm | 66.9 Nm | 86.1 Nm |

|  | ● 150机座（2000rpm） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电机型号 | 150ST-M14320H□BB | 150ST-M23920H□BB | 150ST-M26320H□BB |
|  | 功 率 | 3.0 Kw | 5.0 Kw | 5.5 Kw |
|  | 额定转矩 | 14.3 Nm | 23.9 Nm | 26.3 Nm |
|  | 额定转速 | 2000 rpm | 2000 rpm | 2000 rpm |
|  | 最高转速 | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm |
|  | 额定电流 | 9.0 A | 14.0 A | 15.5 A |
|  | 转子惯量 | 4.609×10-3 Kgm2 （5.209×10-3 Kgm2） | 8.345×10-3 Kgm2 （8.945×10-3 Kgm2） | 9.871×10-3 Kgm2 （10.471×10-3 Kgm2） |
|  | 机械时间常数 | 2.223 ms | 2.028 ms | 1.810 ms |
|  | 最大电流 | 27.0 A | 42.0 A | 46.5 A |
|  | 最大转矩 | 42.9 Nm | 71.7 Nm | 78.9 Nm |

Fs≤500N

Fr≤1200N

最大径、轴向力：

括号内为带失电制动器的转子惯量。

□：编码器代码。

B型键

| 型号 | L | LL | LR | LE | LG | LC | LA | LZ | ΦS | LB | T | U | W | LK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150ST-M14615H□BB 150ST-M14320H□BB | 312 （374） | 231 （293） | 81 | 6 | 14 | 150 | 174 | 11 | 28 0 -0.013 | 130 0 -0.04 | 7 | 4 | 8 | 60 |
| 150ST-M19115H□BB | 331 （393） | 250 （312） | 81 | 6 | 14 | 150 | 174 | 11 | 28 0 -0.013 | 130 0 -0.04 | 7 | 4 | 8 | 60 |
| 150ST-M22315H□BB 150ST-M23920H□BB | 361 （423） | 280 （342） | 81 | 6 | 14 | 150 | 174 | 11 | 28 0 -0.013 | 130 0 -0.04 | 7 | 4 | 8 | 60 |
| 150ST-M28715H□BB 150ST-M26320H□BB | 387 （449） | 306 （368） | 81 | 6 | 14 | 150 | 174 | 11 | 28 0 -0.013 | 130 0 -0.04 | 7 | 4 | 8 | 60 |

注：括号内的数值为带失电制动器的电机长度。

|  | ● 180机座（2000rpm） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电机型号 | 180ST-M18020H□BB | 180ST-M23020H□BB | 180ST-M27020H□BB |
|  | 功 率 | 3.6 Kw | 4.7 Kw | 5.5 Kw |
|  | 额定转矩 | 18.0 Nm | 23.0 Nm | 27.0 Nm |
|  | 额定转速 | 2000 rpm | 2000 rpm | 2000 rpm |
|  | 最高转速 | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm |
|  | 额定电流 | 12.5 A | 15.0 A | 18.0 A |
|  | 转子惯量 | 5.326 Kgm2×10-3 （5.926 Kgm2×10-3） | 6.628 Kgm2×10-3 （7.228 Kgm2×10-3） | 7.836 Kgm2×10-3 （8.436 Kgm2×10-3） |
|  | 机械时间常数 | 1.418 ms | 1.015 ms | 0.972 ms |
|  | 最大电流 | 37.5A | 45.0A | 54.0 A |
|  | 最大转矩 | 54.0Nm | 69.0 Nm | 81.0 Nm |

|  | ● 180机座（1500rpm） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电机型号 | 180ST-M36015H□BB | 180ST-M45015H□BB | 180ST-M55015H□BB |
|  | 功 率 | 5.6 Kw | 7.0 Kw | 8.6 Kw |
|  | 额定转矩 | 36.0 Nm | 45.0 Nm | 55.0 Nm |
|  | 额定转速 | 1500 rpm | 1500 rpm | 1500 rpm |
|  | 最高转速 | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm |
|  | 额定电流 | 22.5 A | 30.0A | 35.0 A |
|  | 转子惯量 | 9.957 Kgm2×10-3 （10.557 Kgm2×10-3） | 11.834 Kgm2×10-3 （12.434 Kgm2×10-3） | 13.796 Kgm2×10-3 （14.369 Kgm2×10-3） |
|  | 机械时间常数 | 0.875 ms | 0.962 ms | 0.704 ms |
|  | 最大电流 | 67.5A | 90.0A | 108.0 A |
|  | 最大转矩 | 108.0 Nm | 135.0 Nm | 165.0 Nm |

Fs≤600N

Fr≤1500N

最大径、轴向力：

括号内为带失电制动器的转子惯量。

□：编码器代码。

B型键

| 型 号 | L | LL | LR | LE | LG | LC | LA | LZ | ΦS | LB | T | U | W | LK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 180ST-M18020H□BB | 321 （393） | 242 （314） | 79 | 4 | 20 | 180 | 200 | 13.5 | 35 0 -0.013 | 150 0 -0.04 | 8 | 5 | 10 | 63 |
| 180ST-M23020H□BB | 345 （417） | 266 （338） | 79 | 4 | 20 | 180 | 200 | 13.5 | 35 0 -0.013 | 150 0 -0.04 | 8 | 5 | 10 | 63 |
| 180ST-M27020H□BB | 365 （437） | 286 （358） | 79 | 4 | 20 | 180 | 200 | 13.5 | 35 0 -0.013 | 150 0 -0.04 | 8 | 5 | 10 | 63 |
| 180ST-M36015H□BB | 399 （471） | 320 （392） | 79 | 4 | 20 | 180 | 200 | 13.5 | 35 0 -0.013 | 150 0 -0.04 | 8 | 5 | 10 | 63 |
| 180ST-M45015H□BB | 431 （503） | 352 （424） | 79 | 4 | 20 | 180 | 200 | 13.5 | 35 0 -0.013 | 150 0 -0.04 | 8 | 5 | 10 | 63 |
| 180ST-M55015H□BB | 463 （535） | 384 （456） | 79 | 4 | 20 | 180 | 200 | 13.5 | 35 0 -0.013 | 150 0 -0.04 | 8 | 5 | 10 | 63 |

注：括号内的数值为带失电制动器的电机长度。

特点：

| 功率型伺服电机 |  | 机座（mm）：180 |
| --- | --- | --- |
| 额定转矩（Nm）：27～70 |  | 额定转速（rpm）：1800、2000 |
| 最高转速（rpm）：2500 |  | 额定功率（Kw）：5.5～11.7 |
| 工作制：S1 |  | 极对数：4 |
| 绝缘等级：F |  | 防护等级：强迫风冷式IP54 |
| 安装方式：法兰盘、卧式 |  | 适配驱动器工作电压（VAC）：380 |
| 环境温度：0～55℃ |  | 环境湿度：小于90%（无结露） |

HBBP系列功率伺服电机型号编号说明：

|  |  | 180 | STP | – | M | 270 | 20 | H | F | B | B | P | /C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ⑴ | ⑵ |  | ⑶ | ⑷ | ⑸ | ⑹ | ⑺ | ⑻ | ⑼ | ⑽ |  |  |

| ⑴ 机座号 | ⑵ 功率型交流永磁同步伺服电机 | ⑶ 反馈元件类型 |
| --- | --- | --- |
| ⑷ 额定转矩：三位数×0.1Nm | ⑸ 额定转速： 二位数×100rpm | ⑹ 驱动器工作电压（VAC）：380 |
| ⑺ 编码器代码 | ⑻ 中惯量 | ⑼ 具有最高转速特性 |
| ⑽ 温度反馈元件代码 | ⑾ 轴伸端键槽代码，无键无代码。 |  |

HBBP系列一览表

| 电机型号 | 主要参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 额定转矩 | 额定转速 | 最高转速 | 额定电流 | 额定功率 |
| 180STP-M27020H□BB△ | 27.0 Nm | 2000 rpm | 2500 rpm | 13.5 A | 5.5 Kw |
| 180STP-M36020H□BB△ | 36.0 Nm | 2000 rpm | 2500 rpm | 20.0 A | 7.5 Kw |
| 180STP-M45018H□BB△ | 45.0 Nm | 1800 rpm | 2500 rpm | 23.5 A | 8.5 Kw |
| 180STP-M55018H□BB△ | 55.0 Nm | 1800 rpm | 2500 rpm | 30.0 A | 10 Kw |
| 180STP-M70016H□BB△ | 70.0 Nm | 1800 rpm | 2500 rpm | 38.0 A | 13.2 Kw |

□：编码器代码。

△：温度反馈元件代码。P：PTC130  K：KTY84

|  | ● 180机座 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电机型号 | 180STP-M27020H□BB△ | 180STP-M36020H□BB△ | 180STP-M45018H□BB△ |
|  | 功 率 | 5.5 Kw | 7.5 Kw | 8.5 Kw |
|  | 额定转矩 | 27.0 Nm | 36.0 Nm | 45.0 Nm |
|  | 额定转速 | 2000 rpm | 2000 rpm | 1800 rpm |
|  | 最高转速 | 2500 rpm | 2500 rpm | 2500 rpm |
|  | 额定电流 | 13.5 A | 20.0 A | 23.5 A |
|  | 转子惯量 | 5.361 Kgm2×10-3 （5.961Kgm2×10-3） | 6.840 Kgm2×10-3 （7.44Kgm2×10-3） | 7.970 Kgm2×10 （8.57Kgm2×10-3）-3 |
|  | 机械时间常数 | 1.347 ms | 1.317 ms | 1.206 ms |
|  | 最大电流 | 42.0A | 62.0A | 72.0 A |
|  | 最大转矩 | 81.0Nm | 108.0 Nm | 135.0 Nm |

|  | ● 180机座 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 电机型号 | 180STP-M55018H□BB△ | 180STP-M70016H□BB△ |
|  | 功 率 | 10.0 Kw | 11.7 Kw |
|  | 额定转矩 | 55.0 Nm | 70.0 Nm |
|  | 额定转速 | 1800 rpm | 1600 rpm |
|  | 最高转速 | 2500 rpm | 2500 rpm |
|  | 额定电流 | 30.0 A | 38.0 A |
|  | 转子惯量 | 9.946 Kgm2×10-3 （10.546Kgm2×10-3） | 11.896 Kgm2×10-3 （12.496Kgm2×10-3） |
|  | 机械时间常数 | 1.039 ms | 1.041 ms |
|  | 最大电流 | 92.0 A | 115 A |
|  | 最大转矩 | 165.0 Nm | 210.0 Nm |

Fs≤600N

Fr≤1500N

最大径、轴向力：

括号内为带失电制动器的转子惯量。

□：编码器代码。

B型键

| 型 号 | L | LL | LR | LE | LG | LC | LA | LZ | ΦS | LB | T | U | W | LK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 180STP-M27020H□BB | 416 | 337 | 79 | 5 | 20 | 180 | 200 | 13.5 | 35 0 -0.013 | 150 0 -0.04 | 8 | 5 | 10 | 63 |
| 180STP-M36020H□BB | 440 | 361 | 79 | 5 | 20 | 180 | 200 | 13.5 | 35 0 -0.013 | 150 0 -0.04 | 8 | 5 | 10 | 63 |
| 180STP-M45018H□BB | 460 | 381 | 79 | 5 | 20 | 180 | 200 | 13.5 | 35 0 -0.013 | 150 0 -0.04 | 8 | 5 | 10 | 63 |
| 180STP-M55018H□BB | 494 | 415 | 79 | 5 | 20 | 180 | 200 | 13.5 | 35 0 -0.013 | 150 0 -0.04 | 8 | 5 | 10 | 63 |
| 180STP-M70016H□BB | 526 | 447 | 79 | 5 | 20 | 180 | 200 | 13.5 | 35 0 -0.013 | 150 0 -0.04 | 8 | 5 | 10 | 63 |